| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Drucksaal Etikettendruck Tätigkeit: Umgang mit Druckfarben sowie Reinigungsmitteln | Stand: B184 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Ethylacetat |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar (Flammpunkt –4°C). Verursacht schwere Augenreizung. Gefahr Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Bei langem und intensivem Kontakt Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk tragen (Farbe ), gegen Spritzgefahr oder bei sehr kurzem Kontakt können Handschuhe aus Nitrilkautschuk getragen werden (Farbe ). (Achtung: bei der Handschuhauswahl unbedingt die Arbeitsbedingungen sowie weitere vorhandene Arbeitsstoffe/Gefahrstoffe berücksichtigen!) Hautschutzplan beachten. Behälter dicht geschlossen halten. Für gute Durchlüftung sorgen. Beim Umfüllen Behälter erden. Von offenen Flammen und heißen Oberflächen fernhalten – nicht rauchen. Nicht zur Maschinenreinigung verwenden. Im Drucksaal nur Menge für eine Arbeitsschicht aufbewahren. Bei Spritzgefahr Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Getränke ausschließlich in verschließbaren Behältnissen aufbewahren. |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Geeignete Löschmittel: Schaum, Pulver, CO2. Wurde Produkt verschüttet, mit flüssigkeitsbindenden Material ( ) aufnehmen. Schaltfunken vermeiden und gut lüften. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Notruf 112 |  |  |  |
| ## Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Mit Wasser und Seife abwaschen und abspülen. Augenkontakt: Reichlich mit Wasser spülen (ca. 10 - 15 Min.). Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt konsultieren. Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen. Ggf. Arzt hinzuziehen. Kleiderkontakt: Verunreinigte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung reinigen. Ersthelfer Telefon |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Gebrauchte Putztücher dürfen nur in die dafür vorgesehenen dicht schließenden, nicht brennbaren Behälter (Farbe: ) gefüllt werden. Diese Behälter sind geschlossen zu halten und täglich in die Sammelbehälter außerhalb des Drucksaals zu entleeren. Datum Unterschrift |  |  |  |