| Firma: Arbeitsbereich: Abt. Instandhaltung Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Drucksaal Tätigkeit: Hygienekontrolle des Feuchtwassers | Stand: B193 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Hygienekontrolle – Sichtprüfung sowie orientierende mikrobiologische Prüfung |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |
|  |  | Biologische Gefährdungen: durch biologische Arbeitsstoffe (z. B. Bakterien und Schimmelpilze). Mechanische Gefährdungen: durch z. B. scharfe Kanten an Maschinenteilen. |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Nur geschultes Personal darf die Hygienekontrolle durchführen (z. B. geschult nach VDI 6022 Kat. B). ‒ Bei einer orientierenden mikrobiologischen Prüfung mittels z. B. Dipslide, Handschuhe und Schutzbrille benutzen (Typ: ). ‒ Kontaminierte Kleidung nach Arbeitsende wechseln und getrennt aufbewahren. ‒ Hautschutzmittel (Typ: ) vor Arbeitsbeginn und nach Pausen benutzen. ‒ Nach der Arbeit und vor der Pause Hände waschen (Typ: ). ‒ Hautpflegemittel (Typ: ) nach dem Händewaschen verwenden. ‒ Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. ‒ Bedienungsanleitung der Maschine / Brutschrank beachten. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | Bei Störungen den zuständigen Vorgesetzten informieren. Zuständiger Techniker: , Tel.: |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ Vorgesetzten informieren ‒ Beim Haut-/Augenkontakt mit Stäuben/Feuchtwasser/Mikroorganismen sofort mit Wasser spülen und kontaminierte Kleidung wechseln, Arzt aufsuchen. ‒ Erste Hilfe Leistungen ins Verbandbuch eintragen. Notruf: 112 Ersthelfer/-in: ,Tel.: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Prüfung |  |  |  |  |  |
|  | Benutzte Dipslides sind verschlossen aufzubewahren. Die zu entsorgenden Dipslides und verschmutzten Handschuhe und Atemschutz sind in gekennzeichneten Behältern zu sammeln und der Entsorgung zuzuführen. |  |  |  |  |