| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Drucksaal Offset Tätigkeit: Reinigung an Druckmaschinen | Stand: B180 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Gummituch-/Walzenwaschmittel: Waschmittel 42 ### Enthält aliphatische Kohlenwasserstoffe; Flammpunkt über 40 bis 60 °C |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | ‒ Flüssigkeit und Dampf entzündbar. ‒ Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. ‒ Gefahr Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen. |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Behälter dicht verschlossen halten. ‒ Von offenen Flammen und heißen Oberflächen fernhalten – nicht rauchen. ‒ Handschuhe aus Nitrilkautschuk tragen (Farbe: ). ‒ Hautschutzmittel ( ) verwenden. ‒ Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. ‒ Bei Spritzgefahr Augenschutz tragen. Dämpfe nicht einatmen. ‒ Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. ‒ Im Drucksaal nur Menge für eine Arbeitsschicht aufbewahren. |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Geeignete Löschmittel: Schaum, Sprühwasser oder Wassernebel. ‒ Wurde Produkt verschüttet, Schaltfunken vermeiden und lüften. ‒ Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Notruf: 112: |  |  |  |
| ## Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Mit Wasser und Seife abwaschen und reichlich abspülen. Augenkontakt: Reichlich mit Wasser spülen (ca. 10 – 15 Min.). Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt konsultieren. Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen. Arzt hinzuziehen. Kleiderkontakt: Getränkte Kleidung oder Schuhe wechseln. Ersthelfer Telefon |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. ‒ Leere Lösemittelgebinde unverzüglich aus dem Drucksaal entfernen. ‒ Als Lösemittelgemisch entsorgen: ‒ Gebrauchte Putztücher dürfen nur in die dafür vorgesehenen dicht schließenden, nicht brennbaren Behälter gefüllt werden. Diese Behälter sind verschlossen zu halten. ‒ Vollständig gefüllte Behälter müssen sofort aus dem Arbeitsraum entfernt werden. Datum Unterschrift |  |  |  |