| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Drucksaal Offset Tätigkeit: Reinigung an Druckmaschinen | Stand: B180 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Gummituch-/Walzenwaschmittel: Waschmittel 42 ### Enthält aliphatische Kohlenwasserstoffe; Flammpunkt über 40 bis 60°C |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Gefahr Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen. |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Behälter dicht verschlossen halten. Von offenen Flammen und heißen Oberflächen fernhalten – nicht rauchen. Handschuhe aus Nitrilkautschuk tragen (Farbe: ). Hautschutzmittel ( ) verwenden. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Bei Spritzgefahr Augenschutz tragen. Dämpfe nicht einatmen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Im Drucksaal nur Menge für eine Arbeitsschicht aufbewahren. |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Geeignete Löschmittel: Schaum, Sprühwasser oder Wassernebel. Wurde Produkt verschüttet, Schaltfunken vermeiden und lüften. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Notruf: 112: |  |  |  |
| ## Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Mit Wasser und Seife abwaschen und reichlich abspülen. Augenkontakt: Reichlich mit Wasser spülen (ca. 10 – 15 Min.). Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt konsultieren. Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen. Arzt hinzuziehen. Kleiderkontakt: Getränkte Kleidung oder Schuhe wechseln. Ersthelfer Telefon |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Leere Lösemittelgebinde unverzüglich aus dem Drucksaal entfernen. Als Lösemittelgemisch entsorgen: Gebrauchte Putztücher dürfen nur in die dafür vorgesehenen dicht schließenden, nicht brennbaren Behälter gefüllt werden. Diese Behälter sind verschlossen zu halten. Vollständig gefüllte Behälter müssen sofort aus dem Arbeitsraum entfernt werden. Datum Unterschrift |  |  |  |