| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Drucksaal Offset Tätigkeit: Reinigung an Druckmaschinen | Stand: B179 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Gummituch-/Walzenwaschmittel: Waschmittel 60 ### Enthält aliphatische Kohlenwasserstoffe; Flammpunkt über 60°C |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Achtung | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Behälter dicht verschlossen halten. Handschuhe aus Nitrilkautschuk tragen (Farbe: ) Hautschutzmittel ( ) verwenden. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Bei Spritzgefahr Augenschutz tragen. Dampf nicht einatmen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Im Drucksaal nur Menge für eine Arbeitsschicht aufbewahren. |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Geeignete Löschmittel: Schaum, Sprühwasser, Wassernebel. Wurde Produkt verschüttet, Schaltfunken vermeiden und lüften. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Notruf: 112: |  |  |  |
| ## Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Mit Wasser reichlich abspülen Augenkontakt: Reichlich mit Wasser spülen (ca. 10 – 15 Min.). Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Aspirationsgefahr! Arzt konsultieren. Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen. Arzt hinzuziehen. Kleiderkontakt: Getränkte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung reinigen. Ersthelfer Telefon |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Leere Lösemittelgebinde unverzüglich aus dem Drucksaal entfernen. Als Lösemittelgemisch entsorgen: Gebrauchte Putztücher dürfen nur in die dafür vorgesehenen dicht schließenden Behälter gefüllt werden. Diese Behälter sind verschlossen zu halten. Vollständig gefüllte Behälter müssen sofort aus dem Arbeitsraum entfernt werden. Datum Unterschrift |  |  |  |