| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Drucksaal Offset Tätigkeit: Reinigung an UV-Druckmaschinen | Stand: B181 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| ###### UV-Reiniger |  |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Achtung | - Verursacht schwere Augenreizung. |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Für ausreichende Lüftung sorgen. - Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen; bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. - Gummihandschuhe aus Polychloropren / Nitril tragen (Farbe: ). - Hautschutzmittel (……..) verwenden, Hautschutzplan beachten. - Schutzkleidung / Augenschutz tragen. - Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | Geeignete Löschmittel: Schaum, Löschpulver, Wassersprühstrahl, CO2. - Wasser nicht direkt in den Behälter sprühen, um Überschäumen zu vermeiden. - Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Notruf: 112: |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: mit Wasser und Seife sofort abwaschen. Augenkontakt: Augenlider spreizen, Augen gründlich mit Wasser spülen (15 Min.). Verschlucken: kein Erbrechen einleiten. Bewusstlosen Personen darf nichts eingeflößt werden. Sofort Arzt hinzuziehen. Einatmen: Zufuhr von Frischluft. Arzt hinzuziehen. Kleiderkontakt: Getränkte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung gründlich reinigen. Ersthelfer: Telefon: |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Entsorgung: - Gebrauchte Putztücher dürfen nur in die dafür vorgesehenen dicht schließenden Behälter (Farbe: ……)gefüllt werden. Diese Behälter sind verschlossen zu halten. - Vollständig gefüllte Putztuch-Behälter müssen aus dem Arbeitsraum entfernt werden. Datum: Unterschrift: |  |  |  |  |