| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Drucksaal Offset Tätigkeit: Umgang mit Feuchtmittelzusatz | Stand: B178 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Feuchtwasserzusatz: ### Enthält Isopropanol |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | Leicht entzündbar (Flammpunkt kleiner 13°C). Reizt die Augen und die Haut. Gefahr Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Behälter dicht verschlossen halten. Von offenen Flammen, Funken und heißen Oberflächen fernhalten – nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Im Drucksaal nur Menge für Schichtbedarf lagern. Bei Spritzgefahr Augenschutz tragen. Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk tragen (Farbe: ). Hautschutzmittel ( )verwenden. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Insbesondere keine fetthaltigen Lebensmittel im Arbeitsraum aufbewahren. Isopropanol - Gehalt im Feuchtwasser unter % halten. |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Geeignete Löschmittel: Schaum, Pulver, CO2. Wurde Produkt verschüttet, Schaltfunken vermeiden und lüften. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Notruf: 112: |  |  |  |
| ## Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Augenkontakt: Reichlich mit Wasser spülen (ca. 10 – 15 Min.). Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt konsultieren. Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen. Arzt hinzuziehen. Kleiderkontakt: Getränkte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung reinigen. Ersthelfer Telefon |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Leere Behälter müssen sofort aus dem Arbeitsraum entfernt werden und sind geschlossen im Lager für brennbare Flüssigkeiten aufzubewahren. Als Lösemittelgemisch entsorgen: Gebrauchte Putztücher dürfen nur in die dafür vorgesehenen dicht schließenden, nicht brennbaren Behälter gefüllt werden: Diese Behälter sind verschlossen zu halten. Vollständig gefüllte Behälter müssen sofort aus dem Arbeitsraum entfernt werden. Datum Unterschrift |  |  |  |