| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Drucksaal Siebdruck Tätigkeit: Siebdruckfarbe: Einsatz beim Siebdruck und Anmischen | Stand: B224 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Beispiel-Siebdruckfarbe |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | ‒ Flüssigkeit und Dampf entzündbar. ‒ Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. ‒ Verursacht Hautreizungen. ‒ Verursacht schwere Augenschäden / Augenreizung. ‒ Gesundheitsschädlich bei Einatmen / Kann die Atemwege reizen. |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk tragen (Bezeichnung/Farbe: ) ‒ Hautschutzplan beachten. ‒ Behälter dicht geschlossen halten. ‒ Von Zündquellen fernhalten (z. B. offenen Flammen und heißen Oberflächen) – nicht rauchen. Beim Umfüllen Behälter erden. ‒ Im Drucksaal nur Menge für eine Arbeitsschicht aufbewahren. ‒ Bei Spritzgefahr Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden. ‒ Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. ‒ Getränke ausschließlich in verschließbaren Behältnissen aufbewahren. |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Geeignete Löschmittel: Schaum, Wassernebel, CO2, Pulver ‒ Wurde Produkt verschüttet, mit flüssigkeitsbindendem Material (unbrennbares Aufsaugmaterial wie Sand, Kieselgur, Erde, ) aufnehmen. ‒ Schaltfunken vermeiden und gut lüften. ‒ Nicht in die Kanalisation gelangen lassen (Explosionsgefahr). Notruf 112 |  |  |  |
| ## Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Mit Wasser und Seife abwaschen und abspülen. Augenkontakt: Reichlich mit Wasser spülen (ca. 10 – 15 Min.). Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt konsultieren. Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen. Ggf. Arzt hinzuziehen. Kleiderkontakt: Verunreinigte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung reinigen. Ersthelfer Telefon |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. ‒ nicht brennbaren Behälter (Farbe: ) gefüllt werden. Diese Behälter sind geschlossen zu halten und täglich in die Sammelbehälter außerhalb des Drucksaals zu entleeren. Datum Unterschrift |  |  |  |