| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Drucksaal Siebdruck Tätigkeit: Siebdruckfarbe: Einsatz beim Sieb-druck und Anmischen | Stand: B224 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Beispiel-Siebdruckfarbe |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden /Augenreizung. Gesundheitsschädlich bei Einatmen / Kann die Atemwege reizen. |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk tragen (Bezeichnung/Farbe: ) Hautschutzplan beachten. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten (z. B. offenen Flammen und heißen Oberflächen) – nicht rauchen. Beim Umfüllen Behälter erden. Im Drucksaal nur Menge für eine Arbeitsschicht aufbewahren. Bei Spritzgefahr Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Getränke ausschließlich in verschließbaren Behältnissen aufbewahren. |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Geeignete Löschmittel: Schaum, Wassernebel, CO2, Pulver Wurde Produkt verschüttet, mit flüssigkeitsbindendem Material (unbrennbares Aufsaugmaterial wie Sand, Kieselgur, Erde, ) aufnehmen. Schaltfunken vermeiden und gut lüften. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. (Explosionsgefahr.) Notruf 112 |  |  |  |
| ## Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Mit Wasser und Seife abwaschen und abspülen. Augenkontakt: Reichlich mit Wasser spülen (ca. 10 – 15 Min.). Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt konsultieren. Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen. Ggf. Arzt hinzuziehen. Kleiderkontakt: Verunreinigte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung reinigen. Ersthelfer Telefon |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. nicht brennbaren Behälter (Farbe: ) gefüllt werden. Diese Behälter sind geschlossen zu halten und täglich in die Sammelbehälter außerhalb des Drucksaals zu entleeren. Datum Unterschrift |  |  |  |