| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Drucksaal Siebdruck Tätigkeit: Siebdruckfarbe: Einsatz beim Siebdruck und Anmischen | Stand: B224 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |  |
| ###### Beispiel-Siebdruckfarbe |  |  |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
|  | - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. - Verursacht Hautreizungen. - Verursacht schwere Augenschäden /Augenreizung. - Gesundheitsschädlich bei Einatmen / Kann die Atemwege reizen. |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
|  | - Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk tragen (Bezeichnung/Farbe: ) - Hautschutzplan beachten. - Behälter dicht geschlossen halten. - Von Zündquellen fernhalten (z. B. offenen Flammen und heißen Oberflächen) – nicht rauchen. Beim Umfüllen Behälter erden. - Im Drucksaal nur Menge für eine Arbeitsschicht aufbewahren. - Bei Spritzgefahr Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden. - Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. - Getränke ausschließlich in verschließbaren Behältnissen aufbewahren. |  |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |  |
|  | Geeignete Löschmittel: Schaum, Wassernebel, CO2, Pulver - Wurde Produkt verschüttet, mit flüssigkeitsbindendem Material (unbrennbares Aufsaugmaterial wie Sand, Kieselgur, Erde, ) aufnehmen. - Schaltfunken vermeiden und gut lüften. - Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. (Explosionsgefahr.) Notruf 112 |  |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Mit Wasser und Seife abwaschen und abspülen. Augenkontakt: Reichlich mit Wasser spülen (ca. 10 – 15 Min.). Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt konsultieren. Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen. Ggf. Arzt hinzuziehen. Kleiderkontakt: Verunreinigte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung reinigen. Ersthelfer: Telefon: |  |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. - nicht brennbaren Behälter (Farbe: ) gefüllt werden. Diese Behälter sind geschlossen zu - halten und täglich in die Sammelbehälter außerhalb des Drucksaals zu entleeren. Datum: Unterschrift: |  |  |  |  |  |