| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Drucksaal Verpackungsdruck Tätigkeit: manuelle Reinigung an Maschinen | Stand: B173 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Reiniger: Ethanol |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | Leicht entzündbar (Flammpunkt 12°C). |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Behälter dicht verschlossen halten. Von offenen Flammen, Funken und heißen Oberflächen fernhalten – nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Im Drucksaal nur Menge für Schichtbedarf lagern. Bei Spritzgefahr Augenschutz tragen. Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk tragen (Farbe: ). Hautschutzplan beachten. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Insbesondere keine fetthaltigen Lebensmittel im Arbeitsraum aufbewahren. |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Geeignete Löschmittel: Schaum, Pulver, CO2. Wurde Produkt verschüttet, Schaltfunken vermeiden und lüften Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Notruf 112 |  |  |  |
| ## Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Augenkontakt: Reichlich mit Wasser spülen (ca. 10 – 15 Min.). Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt konsultieren. Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen. Arzt hinzuziehen. Kleiderkontakt: Verunreinigte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung reinigen. Ersthelfer Telefon |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Leere Lösemittelgebinde unverzüglich aus dem Drucksaal entfernen. Als Lösemittelgemisch entsorgen: . Gebrauchte Putztücher dürfen nur in die dafür vorgesehenen dicht schließenden, nicht brennbaren Behälter gefüllt werden: Diese Behälter sind verschlossen zu halten. Vollständig entleerte Behälter müssen sofort aus dem Arbeitsraum entfernt werden. Datum Unterschrift |  |  |  |