| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Drucksaal Verpackungsdruck Tätigkeit: manuelle Reinigung im Flexodruck und für Klebstoffe | Stand: B174 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| ###### Reiniger Plus ###### Flammpunkt über 100 °C; enthält organische Lösemittel und Laugen |  |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Gefahr | - Verursacht Hautreizungen. - Verursacht schwere Augenreizungen. - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk tragen (Farbe: ) - Hautschutzplan beachten. - Behälter dicht geschlossen halten. Für gute Durchlüftung sorgen. - Von offenen Flammen und heißen Oberflächen fernhalten – nicht rauchen. - Nicht zur Maschinenreinigung verwenden. - Im Drucksaal nur Menge für eine Arbeitsschicht aufbewahren. - Bei Spritzgefahr Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden. - Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. - Getränke ausschließlich in verschließbaren Behältnissen aufbewahren. |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | Geeignete Löschmittel: Pulver, Sprühwasser, CO2. - Wurde Produkt verschüttet, mit flüssigkeitsbindendem Material ( ) aufnehmen; gut lüften. - Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Notruf 112 |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Mit Wasser reichlich abspülen. Augenkontakt: Reichlich mit Wasser spülen (ca. 10 – 15 Min.). Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Viel Wasser trinken; Arzt konsultieren. Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen. Arzt hinzuziehen. Kleiderkontakt: Verunreinigte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung reinigen. Ersthelfer: Telefon: |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | Nicht über Abwasser entsorgen. Wo steht der Behälter? - Reste oder Abfälle in Behälter entsorgen: Gebrauchte Putztücher dürfen nur in die dafür vorgesehenen dicht schließenden Sammelbehälter (nicht aus Zink/Aluminium) (Farbe: ) gefüllt werden. - Diese Behälter sind verschlossen zu halten. Vollständig gefüllte Behälter müssen aus dem Arbeitsraum entfernt werden. Datum: Unterschrift: |  |  |  |  |