| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Drucksaal Verpackungsdruck Tätigkeit: Umgang mit lösemittelhaltiger Druckfarbe | Stand: B234 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ## Druckfarbe Serie A (Hauptbestandteile Ethanol, Ethylacetat) |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | ‒ Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. ‒ Verursacht schwere Augenreizung. ‒ Gefahr Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Behälter dicht verschlossen halten. ‒ Absaugung muss möglichst nahe wirksam werden ‒ Von offenen Flammen, Funken und heißen Oberflächen fernhalten – nicht rauchen. ‒ Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. ‒ Zoneneinteilung für explosionsgefährdete Bereiche beachten ‒ Im Drucksaal nur Menge für Schichtbedarf lagern. ‒ Bei Spritzgefahr Augenschutz tragen. ‒ Gegen Spritzgefahr oder bei sehr kurzem Kontakt Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk tragen (Farbe: ). ‒ Hautschutzplan beachten. ‒ Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Insbesondere keine fetthaltigen Lebensmittel im Arbeitsraum aufbewahren. |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Geeignete Löschmittel: Schaum, Pulver, CO2. ‒ Verschüttetes Produkt mit Putztüchern aufnehmen. ‒ Schaltfunken vermeiden und lüften ‒ Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Notruf 112 |  |  |  |
| ## Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Mit Wasser und Seife abwaschen und abspülen Augenkontakt: Reichlich mit Wasser spülen (ca. 10 – 15 Min.). Arzt konsultieren Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt konsultieren. Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen. Arzt konsultieren Kleiderkontakt: Verunreinigte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung reinigen. Ersthelfer Telefon |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. ‒ Als Lösemittelgemisch entsorgen: ‒ Gebrauchte Putztücher dürfen nur in die dafür vorgesehenen dicht schließenden, nicht brennbaren Behälter gefüllt werden: ‒ Diese Behälter sind verschlossen zu halten. Datum Unterschrift |  |  |  |