| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Drucksaal Verpackungsdruck Tätigkeit: Umgang mit lösemittelhaltiger Druckfarbe | Stand: B234 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Druckfarbe Serie A (Hauptbestandteile Ethanol, Ethylacetat) |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Gefahr Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Behälter dicht verschlossen halten. Absaugung muss möglichst nahe wirksam werden Von offenen Flammen, Funken und heißen Oberflächen fernhalten – nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Zoneneinteilung für explosionsgefährdete Bereiche beachten Im Drucksaal nur Menge für Schichtbedarf lagern. Bei Spritzgefahr Augenschutz tragen. Gegen Spritzgefahr oder bei sehr kurzem Kontakt Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk tragen (Farbe: ). Hautschutzplan beachten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Insbesondere keine fetthaltigen Lebensmittel im Arbeitsraum aufbewahren. |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Geeignete Löschmittel: Schaum, Pulver, CO2. Verschüttetes Produkt mit Putztüchern aufnehmen. Schaltfunken vermeiden und lüften Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Notruf 112 |  |  |  |
| ## Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Mit Wasser und Seife abwaschen und abspülen Augenkontakt: Reichlich mit Wasser spülen (ca. 10 – 15 Min.). Arzt konsultieren Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt konsultieren. Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen. Arzt konsultieren Kleiderkontakt: Verunreinigte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung reinigen. Ersthelfer Telefon |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Als Lösemittelgemisch entsorgen: Gebrauchte Putztücher dürfen nur in die dafür vorgesehenen dicht schließenden, nicht brennbaren Behälter gefüllt werden: Diese Behälter sind verschlossen zu halten. Datum Unterschrift |  |  |  |