| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Drucksaal Verpackungsdruck Tätigkeit: Umgang mit lösemittel-haltiger Druckfarbe | Stand: B234 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |  |
| ###### Druckfarbe Serie A (Hauptbestandteile Ethanol, Ethylacetat) |  |  |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
|  | - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. - Verursacht schwere Augenreizung. - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |  |  | Gefahr |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
|  | - Behälter dicht verschlossen halten. - Absaugung muss möglichst nahe wirksam werden - Von offenen Flammen, Funken und heißen Oberflächen fernhalten – nicht rauchen. - Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. - Zoneneinteilung für explosionsgefährdete Bereiche beachten - Im Drucksaal nur Menge für Schichtbedarf lagern. - Bei Spritzgefahr Augenschutz tragen. - Gegen Spritzgefahr oder bei sehr kurzem Kontakt Schutzhandschuhe aus - Nitrilkautschuk tragen (Farbe: ). - Hautschutzplan beachten. - Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Insbesondere keine fetthaltigen - Lebensmittel im Arbeitsraum aufbewahren. |  |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |  |
|  | Geeignete Löschmittel: Schaum, Pulver, CO2. - Verschüttetes Produkt mit Putztüchern aufnehmen. - Schaltfunken vermeiden und lüften - Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Notruf 112 |  |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Mit Wasser und Seife abwaschen und abspülen Augenkontakt: Reichlich mit Wasser spülen (ca. 10 – 15 Min.). Arzt konsultieren Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt konsultieren. Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen. Arzt konsultieren Kleiderkontakt: Verunreinigte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung reinigen. Ersthelfer: Telefon: |  |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. - Als Lösemittelgemisch entsorgen: - Gebrauchte Putztücher dürfen nur in die dafür vorgesehenen dicht schließenden, nicht brennbaren Behälter gefüllt werden: - Diese Behälter sind verschlossen zu halten. Datum: Unterschrift: |  |  |  |  |  |