| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B220 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Diese Betriebsanweisung gilt für Bediener von Planschneidemaschinen |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |
|  |  | Verletzungsgefahr durch bewegte Maschinenelemente Verletzungsgefahr der Hände |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | Betrieb nur durch unterwiesene Personen Schutzeinrichtungen dürfen nicht manipuliert werden Sicherheitseinrichtungen vor jedem Arbeitsbeginn auf Vollständigkeit und Funktion prüfen (Verkleidung, Lichtschranken, Zweihandauslösung, Hintertischschutz) Messerwechsel nur durch speziell ausgebildetes Personal nach Betriebsanleitung des Herstellers Arbeiten am Messer nur mit schnittfesten Handschuhen |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | Arbeit einstellen Maschine abschalten, gegen unbefugte Inbetriebnahme sichern Vorgesetzte verständigen |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren Maschine abschalten Unfallstelle absichern Notruf bzw. Ersthelfer/-in informieren Erste Hilfe leisten Vorgesetzte informieren Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Prüfung |  |  |  |  |  |
|  | Schutzvorrichtungen täglich auf Funktion prüfen Maschine zum Arbeitsende nach Abschalten reinigen Vorgesetzte bei Mängeln an der Maschine informieren Instandhaltungsarbeiten nur durch hiermit beauftragte Personen |  |  |  |  |