| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: UV-Trockner an Druckmaschine Tätigkeit: Betrieb/Instandhaltung | Stand: B171 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Quecksilberdampfmitteldruckstrahler zur Härtung von UV-Farben und -Lacken |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |
|  |  | ‒ Physikalische Gefährdung: durch kurzwellige UV-Strahlung im Trockner ‒ Gefahrstoff Gefährdungen: durch die Bildung von Ozon im Trocknergehäuse |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Nur unterwiesenes Personal darf UV-Trockner betreiben; Instandhaltungsarbeiten sind durch Fachpersonal durchzuführen. ‒ Alle Abdeckungen zum Strahlenschutz müssen während des Betriebs angebracht sein. Sichtkontakt zum leuchtenden Strahler, auch beim Entstören vermeiden; ggf. Schutzbrille tragen (Typ: ). ‒ Regelmäßig Ozonkontrolle in der Nähe des Trockners mit einem Gasprüfröhrchen durchführen (Typ: ). ‒ Zur Vermeidung eines Brandes darf die volle Leistung des Trockners nur bei laufender Maschine auf das Druckgut abgegeben werden. ‒ Hautschutzmittel (Typ: ) vor Arbeitsbeginn und nach Pausen benutzen. ‒ Nach der Arbeit und vor der Pause Hände waschen (Typ: ). ‒ Hautpflegemittel (Typ: ) nach dem Arbeitsende verwenden. ‒ Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | Bei Entzündung des Druckguts z. B. aufgrund von Durchlaufstörungen, Anlage außer Betrieb setzen und mit CO2-Löscher löschen. Bei Störungen den zuständigen Vorgesetzten informieren. Zuständiger Techniker: , Tel.: |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ Bei Verblitzen der Augen, beide Augen mit breiter Binde bedecken und Verletzten zum Augenarzt bringen. ‒ Nach Exposition mit erhöhter Ozonkonzentration Frischluft zuführen und Arzt aufsuchen. ‒ Erste-Hilfe-Leistungen ins Verbandbuch eintragen. Notruf: 112 Ersthelfer/-in: , Tel.: |  |  |  |  |
| ## Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | Defekte Quecksilberlampen sind Sondermüll und als Quecksilberabfall dem Entsorger oder dem Lampenhersteller zu übergeben. |  |  |  |  |