| Firma: Arbeitsbereich: Drucksaal Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM § 12 BetrSichV, § 14 GefStoffV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: UV-Trockner an Druckmaschine Tätigkeit: Betrieb/Instandhaltung | Stand: B171 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anwendungsbereich |  |  |  |  |
| Quecksilberdampfmitteldruckstrahler zur Härtung von UV-Farben und -Lacken |  |  |  |  |
| Gefährdungen |  |  |  |  |
|  | Physikalische Gefährdung: durch kurzwellige UV-Strahlung im Trockner Gefahrstoff Gefährdungen: durch die Bildung von Ozon im Trocknergehäuse |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | - Nur unterwiesenes Personal darf UV-Trockner betreiben; Instandhaltungsarbeiten sind durch Fachpersonal durchzuführen. - Alle Abdeckungen zum Strahlenschutz müssen während des Betriebs angebracht sein. Sichtkontakt zum leuchtenden Strahler, auch beim Entstören vermeiden; ggf. Schutzbrille tragen (Typ: ). - Regelmäßig Ozonkontrolle in der Nähe des Trockners mit einem Gasprüfröhrchen durchführen (Typ: ). - Zur Vermeidung eines Brandes darf die volle Leistung des Trockners nur bei laufender Maschine auf das Druckgut abgegeben werden. - Hautschutzmittel (Typ: ) vor Arbeitsbeginn und nach Pausen benutzen. - Nach der Arbeit und vor der Pause Hände waschen (Typ: ). - Hautpflegemittel (Typ: ) nach dem Arbeitsende verwenden. - Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. |  |  |  |
| ### Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  | Bei Entzündung des Druckguts z. B. aufgrund von Durchlaufstörungen, Anlage außer Betrieb setzen und mit CO2-Löscher löschen. Bei Störungen den zuständigen Vorgesetzten informieren. Zuständiger Techniker: , Tel.: |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | - Bei Verblitzen der Augen, beide Augen mit breiter Binde bedecken und Verletzten zum Augenarzt bringen. - Nach Exposition mit erhöhter Ozonkonzentration Frischluft zuführen und Arzt aufsuchen. - Erste Hilfe Leistungen ins Verbandbuch eintragen. Notruf: 112 Ersthelfer: , Tel.: |  |  |  |
| Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Defekte Quecksilberlampen sind Sondermüll und als Quecksilberabfall dem Entsorger oder dem Lampenhersteller zu übergeben. |  |  |  |