| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Drucksaal Etikettendruck Tätigkeit: manuelle Reinigung im Siebdruck | Stand: B188 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Siebreiniger WD ### Enthält organische Lösemittel; Flammpunkt 43 °C |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | ‒ Flüssigkeit und Dampf entzündbar. ‒ Gefahr Verursacht schwere Augenschäden. |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk tragen (Farbe: ) ‒ Hautschutzplan beachten. ‒ Behälter dicht geschlossen halten. Für gute Durchlüftung sorgen. ‒ Von offenen Flammen und heißen Oberflächen fernhalten – nicht rauchen. ‒ Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. ‒ Nicht zur Maschinenreinigung verwenden. Behälter erden. ‒ Im Drucksaal nur Menge für eine Arbeitsschicht aufbewahren. ‒ Bei Spritzgefahr Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden. ‒ Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Geeignete Löschmittel: Schaum, Pulver, Sand – Wasser nicht geeignet. ‒ Wurde Produkt verschüttet, mit flüssigkeitsbindendem Material ( ) aufnehmen; gut lüften. ‒ Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Notruf 112 |  |  |  |
| ## Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Mit Wasser und Seife abwaschen und reichlich abspülen. Augenkontakt: Reichlich mit Wasser spülen (ca. 10 – 15 Min.). Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen. Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen. Ggf. Arzt hinzuziehen. Kleiderkontakt: Verunreinigte Kleidung oder Schuhe wechseln Ersthelfer Telefon |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Wo steht der Behälter? Nicht über Abwasser entsorgen. ‒ Reste oder Abfälle in Behälter entsorgen ………………………………… ‒ Gebrauchte Putztücher dürfen nur in die dafür vorgesehenen dicht schließenden Sammelbehälter außerhalb des Drucksaals gefüllt werden. ‒ Diese Behälter sind verschlossen zu halten. Datum Unterschrift |  |  |  |