| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tampondruckmaschine Tätigkeit: Bedrucken von Kunststoffteilen | Stand: B007 – GHS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Tampondruckfarbe und Verdünner ### enthält Xylole, Ethylbenzol, Cyclohexanon |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | ‒ Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Hautkontakt ‒ Hautkontakt führt zur Entfettung und Reizung; Reizwirkung auf Augen und Atemwege ‒ Bei hohen Konzentrationen ist narkotische Wirkung möglich ‒ Dämpfe sind schwerer als Luft (sinken zu Boden) und sind leicht entzündbar ‒ Wassergefährdend: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen! |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Nur bei eingeschalteter Absaugung arbeiten ‒ Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen u. Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Beim Um- und Abfüllen von Druckfarbe und Verdünner Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren ‒ Sonstige Zündquellen (Brennerflamme, Schweißarbeiten u. a.) fernhalten |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Verschüttetes am Arbeitsplatz mit Universalbinder aufnehmen und in Sicherheitsbehälter geben (Schutzhandschuhe tragen!) ‒ Im Brandfall: Vorhandene Feuerlöscher benutzen; Vorgesetzten informieren Notruf |  |  |  |
| ## Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Hautkontakt: Zunächst mit Tuch oder Papier säubern, dann mit Hautreinigungsmittel und Wasser (niemals mit Verdünner) reinigen ‒ Spritzer im Auge sofort mit viel Wasser ausspülen (Augendusche) Notruf |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Mit Druckfarbe oder Verdünner getränkte Lappen in Sicherheitsbehälter geben Volle Sammelbehälter abholen lassen, Tel.: |  |  |  |