| Firma: Arbeitsbereich: Tampondruckerei Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tampondruckmaschine Tätigkeit: Bedrucken von Kunststoffteilen | Stand: B007 – GHS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Tampondruckfarbe und Verdünner enthält Xylole, Ethylbenzol, Cyclohexanon |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Gefahr | – Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Hautkontakt – Hautkontakt führt zur Entfettung und Reizung; Reizwirkung auf Augen und Atemwege – Bei hohen Konzentrationen ist narkotische Wirkung möglich – Dämpfe sind schwerer als Luft (sinken zu Boden) und sind leicht entzündbar – Wassergefährdend: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen! |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | – Nur bei eingeschalteter Absaugung arbeiten – Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen u. Arbeits- schluss) Pflege (nach der Arbeit) – Beim Um- und Abfüllen von Druckfarbe und Verdünner Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen – Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren – Sonstige Zündquellen (Brennerflamme, Schweißarbeiten u. a.) fernhalten |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | – Verschüttetes am Arbeitsplatz mit Universalbinder aufnehmen und in Sicherheitsbehälter geben (Schutzhandschuhe tragen!) – Im Brandfall: Vorhandene Feuerlöscher benutzen; Vorgesetzten informieren – Notruf |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | – Hautkontakt: Zunächst mit Tuch oder Papier säubern, dann mit Hautreinigungs- mittel und Wasser (niemals mit Verdünner) reinigen – Spritzer im Auge sofort mit viel Wasser ausspülen (Augendusche) – Notruf |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | Mit Druckfarbe oder Verdünner getränkte Lappen in Sicherheitsbehälter geben Volle Sammelbehälter abholen lassen, Tel.: |  |  |  |  |