| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Kesselhaus Tätigkeit: Dampferzeugung | Stand: B167 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Wasserrein (Korrosionsschutzmittel im Dampfkessel), enthält N,N-Diethylhydroxylamin |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Behälter dicht verschlossen halten. Vor direkter Sonnenbestrahlung schützen. Der Arbeitsraum muss (z. B. durch Fensterlüftung oder durch eine Lüftungsanlage) gut belüftet sein. Beim Anwenden Feuer sowie Zündquellen fernhalten. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Handschuhe aus Nitrilkautschuk tragen (Farbe: ). Hautschutzmittel ( ) vor Arbeitsbeginn sowie nach dem Händewaschen und der Pause verwenden. Bei Spritzgefahr dichtschließende Schutzbrille tragen. Dampf nicht einatmen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Geeignete Löschmittel: Wassersprühstrahl, Kohlendioxid, Schaum, Löschpulver. Wurde Produkt verschüttet, mit unbrennbarem Aufsaugmitteln (z. B. Sand, Erde) eingrenzen und zur Entsorgung in den dafür vorgesehenen Behältern sammeln. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen, nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Notruf: 112 |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Augenkontakt: unter Schutz des unverletzten Auges unter fließendem Wasser spülen (ca. 10 – 15 Min.), ggf. Kontaktlinsen vorher entfernen. Arzt konsultieren. Hautkontakt: Betroffene Stellen unter fließendem Wasser mit Seife reinigen. Bei anhaltender Hautreizung Arzt aufsuchen. Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen anregen. Sofort - bei erhaltenem Bewusstsein - reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (mind. 500 ml). Sofort Arzt konsultieren. Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen. Bei Beschwerden Arzt hinzuziehen. Kleiderkontakt: Benetzte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung gründlich reinigen. Notruf: 112 Ersthelfer: , Zimmer: Tel.: |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Kleinmengen in Sammelbehälter (Farbe: Raum: ) geben und vom Dienstleister abholen lassen. |  |  |  |