| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Kesselhaus Tätigkeit: Dampferzeugung | Stand: B167 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Wasserrein (Korrosionsschutzmittel im Dampfkessel), enthält N,N-Diethylhydroxylamin |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Behälter dicht verschlossen halten. ‒ Vor direkter Sonnenbestrahlung schützen. ‒ Der Arbeitsraum muss (z. B. durch Fensterlüftung oder durch eine Lüftungsanlage) gut belüftet sein. ‒ Beim Anwenden Feuer sowie Zündquellen fernhalten. ‒ Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. ‒ Handschuhe aus Nitrilkautschuk tragen (Farbe: ). ‒ Hautschutzmittel ( ) vor Arbeitsbeginn sowie nach dem Händewaschen und der Pause verwenden. ‒ Bei Spritzgefahr dichtschließende Schutzbrille tragen. ‒ Dampf nicht einatmen. ‒ Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Geeignete Löschmittel: Wassersprühstrahl, Kohlendioxid, Schaum, Löschpulver. Wurde Produkt verschüttet, mit unbrennbarem Aufsaugmitteln (z. B. Sand, Erde) eingrenzen und zur Entsorgung in den dafür vorgesehenen Behältern sammeln. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen, nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Notruf: 112 |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Augenkontakt: unter Schutz des unverletzten Auges unter fließendem Wasser spülen (ca. 10 – 15 Min.), ggf. Kontaktlinsen vorher entfernen. Arzt konsultieren. Hautkontakt: Betroffene Stellen unter fließendem Wasser mit Seife reinigen. Bei anhaltender Hautreizung Arzt aufsuchen. Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen anregen. Sofort – bei erhaltenem Bewusstsein – reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (mind. 500 ml). Sofort Arzt konsultieren. Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen. Bei Beschwerden Arzt hinzuziehen. Kleiderkontakt: Benetzte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung gründlich reinigen. Notruf: 112 Ersthelfer: , Zimmer: Tel.: |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Kleinmengen in Sammelbehälter (Farbe: Raum: ) geben und vom Dienstleister abholen lassen. |  |  |  |