| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Leimküche Tätigkeit: Leimvorbereitung | Stand: B168 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### NF 1100 (Leimzusatz für nassfeste Produkte), wässrige Keton-Formaldehyd-Harzlösung |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | Kann Augenreizung verursachen. Formaldehyd kann während der Verarbeitung freigesetzt werden. |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Behälter dicht geschlossen halten, vor Frost schützen. Haut- und Augenkontakt vermeiden. Handschuhe aus Nitrilkautschuk tragen (Farbe: ). Hautschutzmittel ( ) vor Arbeitsbeginn sowie nach dem Händewaschen und der Pause verwenden. Bei Spritzgefahr dichtschließende Schutzbrille tragen. Dämpfe nicht einatmen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Geeignete Löschmittel: Löschpulver, Kohlendioxid oder Wassernebel. Wurde Produkt verschüttet, mit Sand oder Kieselgur aufnehmen. Darf nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Notruf: 112 |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Augenkontakt: unter Schutz des unverletzten Auges unter fließendem Wasser spülen (ca. 10 – 15 Min.), ggf. Kontaktlinsen vorher entfernen. Arzt konsultieren. Hautkontakt: Betroffene Stellen unter fließendem Wasser mit Seife reinigen. Bei anhaltender Hautreizung Arzt aufsuchen. Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen anregen. Sofort - bei erhaltenem Bewusstsein - reichlich Wasser trinken lassen (mind. 500 ml). Sofort Arzt konsultieren. Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen. Bei Beschwerden Arzt hinzuziehen. Kleiderkontakt: Benetzte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung gründlich reinigen. Notruf: 112 Ersthelfer: , Zimmer: Tel.: |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht zusammen mit Hausmüll entsorgen. In Sammelbehälter (Farbe: , Raum: , mit „Harz“ beschriftet) geben und an den zuständigen Dienstleister übergeben. |  |  |  |