| Firma: Arbeitsbereich: Wellpappenerzeugung Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GefStoffV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Leimküche Tätigkeit: Leimvorbereitung | Stand: B163 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| Borax (flüssig) |  |  |  |  |
| Gefährdungen für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | Reproduktionstoxischer Stoff. Kann die Fruchtbarkeit bei Männern und Frauen beeinträchtigen; Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Reizwirkung auf Schleimhäute. |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | - Der Arbeitsraum muss (z. B. durch Fensterlüftung oder durch eine Lüftungsanlage) gut belüftet sein. - Gefäße dicht schließen. - Verschütten vermeiden. - Bei Spritzgefahr dichtschließende Schutzbrille verwenden. - Handschuhe aus Nitrilkautschuk (Farbe: ) verwenden. - Hautschutzmittel ( ) vor Arbeitsbeginn sowie nach dem Händewaschen und der Pause verwenden. - Hautpflegemittel ( ) nach Händewaschen verwenden. - Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen. |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Beim Eindringen großer Mengen in Gewässer den Vorgesetzten/Betriebsleitung (Tel. ) informieren, ggf. Notruf tätigen. Notruf: 112 |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | - Augenkontakt: unter Schutz des unverletzten Auges unter fließendem Wasser spülen (ca. 10–15 Min.), ggf. Kontaktlinsen vorher entfernen. Arzt konsultieren. - Hautkontakt: Betroffene Stellen unter fließendem Wasser mit Seife reinigen. - Verschlucken: Mund ausspülen. Sofort – bei erhaltenem Bewusstsein – reichlich Wasser trinken lassen (mind. 500 ml). Erbrechen anregen. Arzt konsultieren. - Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen. Arzt hinzuziehen. - Kleiderkontakt: Benetzte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung gründlich reinigen. Notruf: 112 Ersthelfer: , Zimmer: Tel.: |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Evtl. vorhandene Kleinmengen in Sammelbehälter (Farbe: , Raum: mit „Borax“ beschriftet) geben. Abfallbehälter und entleerte Behälter vom Dienstleister abholen lassen. |  |  |  |