| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Leimküche Tätigkeit: Leimvorbereitung | Stand: B164 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ## Fertigstärke (pulverförmig) |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | Bildung zündfähiger Staub-/Luftgemische, kann zur Explosion führen. Bei häufigem Hautkontakt kann die Haut trocken werden. |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Der Arbeitsraum muss (z. B. durch Fensterlüftung oder durch eine Lüftungsanlage) gut belüftet sein. ‒ Ansatzrührbehälter dicht schließen. ‒ Freisetzung sowie Staubentwicklung vermeiden. ‒ Behälter erden. ‒ Kein offenes Licht und Feuer verwenden. ‒ Beim Auftreten großer Menge von Stäuben dichtschließende Schutzbrille und ggf. Staubmaske verwenden. ‒ Handschuhe aus Nitrilkautschuk (Farbe: ) verwenden. ‒ Hautschutzmittel ( ) vor Arbeitsbeginn sowie nach dem Händewaschen und der Pause verwenden. ‒ Hautpflegemittel ( ) nach Händewaschen verwenden. ‒ Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Geeignete Löschmittel zur Brandbekämpfung sind: Wasser, CO2. Beim Verschütten Zutritt zu Gewässern und Kanalisation vermeiden und mechanisch aufnehmen (z. B. durch Kehren). Notruf: 112 |  |  |  |
| ## Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Augenkontakt: unter Schutz des unverletzten Auges unter fließendem Wasser spülen (ca. 10 – 15 Min.), ggf. Kontaktlinsen vorher entfernen. Arzt konsultieren. Hautkontakt: Betroffene Stellen unter fließendem Wasser mit Seife reinigen. Verschlucken: Mund ausspülen. Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen. Kleiderkontakt: Verschmutzte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung gründlich reinigen. Notruf: 112 Ersthelfer: , Zimmer: Tel.: |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Abfall im Behälter (Farbe: , Raum: , beschriftet mit „Stärke“) sammeln und vom Dienstleister abholen lassen. |  |  |  |