| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Leimküche Tätigkeit: Leimvorbereitung | Stand: B164 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Fertigstärke (pulverförmig) |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | Bildung zündfähiger Staub-/Luftgemische, kann zur Explosion führen. Bei häufigem Hautkontakt kann die Haut trocken werden. |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Der Arbeitsraum muss (z. B. durch Fensterlüftung oder durch eine Lüftungsanlage) gut belüftet sein. Ansatzrührbehälter dicht schließen. Freisetzung sowie Staubentwicklung vermeiden. Behälter erden. Kein offenes Licht und Feuer verwenden. Beim Auftreten großer Menge von Stäuben dichtschließende Schutzbrille und ggf. Staubmaske verwenden. Handschuhe aus Nitrilkautschuk (Farbe: ) verwenden. Hautschutzmittel ( ) vor Arbeitsbeginn sowie nach dem Händewaschen und der Pause verwenden. Hautpflegemittel ( ) nach Händewaschen verwenden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Geeignete Löschmittel zur Brandbekämpfung sind: Wasser, CO2. Beim Verschütten Zutritt zu Gewässern und Kanalisation vermeiden und mechanisch aufnehmen (z. B. durch Kehren). Notruf: 112 |  |  |  |
| ## Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Augenkontakt: unter Schutz des unverletzten Auges unter fließendem Wasser spülen (ca. 10 – 15 Min.), ggf. Kontaktlinsen vorher entfernen. Arzt konsultieren. Hautkontakt: Betroffene Stellen unter fließendem Wasser mit Seife reinigen. Verschlucken: Mund ausspülen. Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen. Kleiderkontakt: Verschmutzte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung gründlich reinigen. Notruf: 112 Ersthelfer: , Zimmer: Tel.: |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Abfall im Behälter (Farbe: , Raum: , beschriftet mit „Stärke“) sammeln und vom Dienstleister abholen lassen. |  |  |  |