| Firma: Arbeitsbereich: Wellpappenerzeugung Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GefStoffV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Leimküche/WPA Tätigkeit: Leimvorbereitung/Instand- haltung der Leimleitung | Stand: B166 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |  |
| Pritol (Konservierungsmittel im Leim für die Leimleitung), enthält (Benzyloxy)methanol |  |  |  |  |  |  |
| Gefährdungen für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
| Gefahr |  | Gesundheitsschädlich beim Verschlucken oder Hautkontakt. Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Hautreizungen. Kann die Atemwege reizen. |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Behälter dicht geschlossen halten. - Das Produkt nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung geraten lassen. - Bei Spritzgefahr dichtschließende Schutzbrille tragen. Dampf oder Nebel nicht einatmen. - Der Arbeitsraum muss (z. B. durch Fensterlüftung oder durch eine Lüftungsanlage) gut belüftet sein. - Hautschutzmittel ( ) vor Arbeitsbeginn sowie nach dem Händewaschen und der Pause verwenden. - Handschuhe aus Polychloropren (CR) tragen, (Farbe: ). - Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. |  |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Geeignete Löschmittel: Schaum, Sprühwasser, Wassernebel, Löschpulver. Keinen Wasservollstrahl verwenden. Wurde Produkt verschüttet, für gute Lüftung sorgen; nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Notruf: 112 |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Augenkontakt: Sofort einen Arzt verständigen. Unter Schutz des unverletzten Auges unter fließendem Wasser spülen (ca. 10 – 15 Min.), ggf. Kontaktlinsen vorher entfernen. Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. - Hautkontakt: Betroffene Stellen unter fließendem Wasser mit Seife reinigen. - Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen anregen. Niemals einer bewusstlosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Arzt konsultieren. - Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen. Arzt hinzuziehen. Für die Erste Hilfe leistende Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen, ggf. Beatmungsfolie verwenden. - Kleiderkontakt: Benetzte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung gründlich reinigen. Notruf: 112 Ersthelfer: , Zimmer: Tel.: |  |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
|  | Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Kleinmengen in Sammelbehälter (Farbe: ) geben und vom Dienstleister abholen lassen. |  |  |  |  |  |