| Firma: Arbeitsbereich: Wellpappenerzeugung Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GefStoffV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: WPA Tätigkeit: Reinigung der Riffelwalzen | Stand: B170 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| Superclean (enthält hochraffinierte Mineralöle) |  |  |  |  |
| Gefährdungen für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | Eine längere oder wiederholte Berührung mit der Haut ohne ordentliche Reinigung können Hautporen verstopfen und zu Störungen führen, wie z. B. Ölakne besonders an Armen und Oberschenkeln. |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | - Längere oder wiederholte Berührung mit der Haut vermeiden. - Einatmen von Dampf und/oder Nebel vermeiden. - Behälter dicht verschlossen halten und an kühlem, gut gelüfteten Ort lagern. - Bei möglichem Hautkontakt Handschuhe aus Nitrilkautschuk verwenden (Farbe: ). - Hautschutzmittel ( ) vor Arbeitsbeginn sowie nach dem Händewaschen und der Pause verwenden. - Hände nach der Arbeit, vor der Pause gründlich reinigen, Hautpflegemittel ( ) auftragen. - Bei Spritzgefahr dichtschließende Schutzbrille tragen. - Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrenfall |  |  |  |  |
|  | Geeignete Löschmittel: Schaum, Sprühwasser oder Wassernebel. Keinen scharfen Wasserstrahl verwenden. Gefährdete Behälter beim Brandfall mit Wassersprühstrahl kühlen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Notruf: 112 |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | - Augenkontakt: unter Schutz des unverletzten Auges unter fließendem Wasser spülen (ca. 10 – 15 Min.), ggf. Kontaktlinsen vorher entfernen. Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. - Hautkontakt: Betroffene Stellen unter fließendem Wasser mit Seife reinigen. Bei anhaltender Hautreizung Arzt aufsuchen. - Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen anregen. Sofort - bei erhaltenem Bewusstsein - reichlich Wasser trinken lassen (mind. 500 ml). Bei Beschwerden Arzt konsultieren. - Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen. Bei Beschwerden Arzt hinzuziehen. - Kleiderkontakt: Benetzte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung gründlich reinigen. Notruf: 112 Ersthelfer: , Zimmer: Tel.: |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Abfall im Behälter (Farbe: , Raum: , beschriftet mit „Öl“) sammeln und an den zuständigen Dienstleister weitergeben. |  |  |  |