| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Leimküche/WPA Tätigkeit: Reinigung Instandhaltung der Leimleitung | Stand: B169 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Entkalker (enthält bis zu 10 % Essigsäure) |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Achtung | Verursacht Hautreizung und schwere Augenreizung. Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen, z. B. durch Fensterlüftung oder eine Lüftungsanlage. ‒ Im Originalbehälter aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. ‒ Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. ‒ Bei Spritzgefahr Handschuhe aus Nitrilkautschuk tragen (Farbe: ), bei längerem Kontakt Handschuhe aus Butylkautschuk tragen (Farbe: ). ‒ Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. ‒ Hautschutzmittel ( ) vor Arbeitsbeginn sowie nach dem Händewaschen und der Pause verwenden. ‒ Bei Spritzgefahr dichtschließende Schutzbrille tragen. ‒ Dämpfe nicht einatmen. ‒ Bei Auftreten von Dämpfen/Aerosolen Atemschutz einsetzen. ‒ Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Beim Verschütten mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen, z. B. Natriumcarbonat (Na2CO3) Notruf: 112 |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Augenkontakt: unter Schutz des unverletzten Auges unter fließendem Wasser spülen (ca. 10 – 15 Min.), ggf. Kontaktlinsen vorher entfernen. Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. Hautkontakt: Betroffene Stellen unter fließendem Wasser mit Seife reinigen. Bei anhaltender Hautreizung Arzt aufsuchen. Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen anregen. Sofort – bei erhaltenem Bewusstsein – reichlich Wasser trinken lassen (mind. 500 ml). Sofort Arzt konsultieren. Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen. Bei Beschwerden Arzt hinzuziehen. Kleiderkontakt: Benetzte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung gründlich reinigen. Notruf: 112 Ersthelfer: , Zimmer: Tel.: |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Große Menge an den zuständigen Dienstleister weitergeben. Kleine Menge zuerst verdünnen dann mit Natriumhydrocarbonat (NaHCO3) neutralisieren, in den Behälter (Farbe: , Raum: , mit „Säure“ beschriften) sammeln und an den zuständigen Dienstleister weitergeben. |  |  |  |