| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Leimküche/WPA Tätigkeit: Reinigung Instandhaltung der Leimleitung | Stand: B169 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Entkalker (enthält bis zu 10 % Essigsäure) |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Achtung | Verursacht Hautreizung und schwere Augenreizung. Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen, z. B. durch Fensterlüftung oder eine Lüftungsanlage. Im Originalbehälter aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Spritzgefahr Handschuhe aus Nitrilkautschuk tragen (Farbe: ), bei längerem Kontakt Handschuhe aus Butylkautschuk tragen (Farbe: ). Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Hautschutzmittel ( ) vor Arbeitsbeginn sowie nach dem Händewaschen und der Pause verwenden. Bei Spritzgefahr dichtschließende Schutzbrille tragen. Dämpfe nicht einatmen. Bei Auftreten von Dämpfen/Aerosolen Atemschutz einsetzen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Beim Verschütten mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen, z. B. Natriumcarbonat (Na2CO3) Notruf: 112 |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Augenkontakt: unter Schutz des unverletzten Auges unter fließendem Wasser spülen (ca. 10 – 15 Min.), ggf. Kontaktlinsen vorher entfernen. Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. Hautkontakt: Betroffene Stellen unter fließendem Wasser mit Seife reinigen. Bei anhaltender Hautreizung Arzt aufsuchen. Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen anregen. Sofort - bei erhaltenem Bewusstsein - reichlich Wasser trinken lassen (mind. 500 ml). Sofort Arzt konsultieren. Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen. Bei Beschwerden Arzt hinzuziehen. Kleiderkontakt: Benetzte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung gründlich reinigen. Notruf: 112 Ersthelfer: , Zimmer: Tel.: |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Große Menge an den zuständigen Dienstleister weitergeben. Kleine Menge zuerst verdünnen dann mit Natriumhydrocarbonat (NaHCO3) neutralisieren, in den Behälter (Farbe: , Raum: , mit „Säure“ beschriften) sammeln und an den zuständigen Dienstleister weitergeben. |  |  |  |