| Firma: Arbeitsbereich: Galvanik Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Gelbbrenne Tätigkeit: Füllen eines Salpetersäurebades | Stand: B009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Salpetersäure 53 %ig HNO3 |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | Bei Kontakt Verätzung, d. h. Zerstörung von Körpergewebe (Haut, Augen usw.) Bildung giftiger nitroser Gase (Stickoxide) (braun-rote Farbe) bei Kontakt mit organischen Stoffen (Holzspäne, Putzlappen) Nitrose Gase sind schwerer als Luft und sinken zu Boden Wassergefährdend, nicht in die Kanalisation einleiten |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Gesichtsschutzschirm und säurefesten Arbeitsanzug tragen Schürze, Stiefel und Schutzhandschuhe aus Gummi tragen Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Nur bei eingeschalteter Absaugung arbeiten Mängel an der Absaugung (hohe Ventilatorgeräusche, schlechte Absaugung der nitrosen Gase etc.) dem Vorgesetzten melden Befüllen nur mit Pumpe (Nr./Bezeichnung): Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmitte aufbewahren Verschmutzte Kleidung nicht mit privater Straßenkleidung zusammen aufbewahren, Reinigung durch: (nicht privat waschen!) |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Beim Verschütten oder Auslaufen mit Sand, Kieselgur o. ä. eindämmen, mit viel Wasser verdünnen, mit Kalk neutralisieren Beim Entweichen nitroser Gase in den Arbeitsraum Atemschutzmaske (Filtertyp, NO-P3, blau-weiß) anlegen, Vorgesetzten informieren Im Brandfall: Vorgesetzten informieren Brandbekämpfung mit vorhandenem Feuerlöscher (Standort) Bei größer werdendem Brand und dem Auftreten von Brandgasen, den Raum sofort verlassen Notruf |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Benetzte Kleidung entfernen, Haut mit viel Wasser spülen, Arzt aufsuchen Augenkontakt: Gründlich mit viel Wasser (Augendusche) spülen, Vorgesetzten informieren, Augenarzt aufsuchen Verschlucken: Viel Wasser mit Aktivkohlezusatz trinken, Vorgesetzten informieren Einatmen: Frischluft, Vorgesetzten informieren, Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Größere Mengen durch Herrn/Frau entsorgen lassen Kleine Säurereste mit viel Wasser verdünnen (erst Wasser – dann Säure), dann in die Neutralisation der Abwasseraufbereitung geben Datum: Unterschrift: |  |  |  |