| Firma: Arbeitsbereich: Galvanik Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Gelbbrenne Tätigkeit: Füllen eines Salpetersäurebades | Stand: B009 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Salpetersäure 53 %ig HNO3 |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Gefahr | – Bei Kontakt Verätzung, d. h. Zerstörung von Körpergewebe (Haut, Augen usw.) – Bildung giftiger nitroser Gase (Stickoxide) (braun-rote Farbe) bei Kontakt mit organischen Stoffen (Holzspäne, Putzlappen) – Nitrose Gase sind schwerer als Luft und sinken zu Boden – Wassergefährdend, nicht in die Kanalisation geben |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | – Gesichtsschutzschirm und säurefesten Arbeitsanzug tragen – Schürze, Stiefel und Schutzhandschuhe aus Gummi tragen – Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) – Nur bei eingeschalteter Absaugung arbeiten – Mängel an der Absaugung (hohe Ventilatorgeräusche, schlechte Absaugung der nitrosen Gase etc.) dem Vorgesetzten melden – Befüllen nur mit Pumpe (Nr./Bezeichnung): – Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren – Verschmutzte Kleidung nicht mit privater Straßenkleidung zusammen aufbewahren, Reinigung durch: (nicht privat waschen!) |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | – Beim Verschütten oder Auslaufen mit Sand, Kieselgur o. ä. eindämmen, mit viel Wasser verdünnen, mit Kalk neutralisieren – Beim Entweichen nitroser Gase in den Arbeitsraum Atemschutzmaske (Filtertyp, NO-P3, blau-weiß) anlegen, Vorgesetzten informieren – Im Brandfall: Vorgesetzten informieren – Brandbekämpfung mit vorhandenem Feuerlöscher (Standort) – Bei größer werdendem Brand und dem Auftreten von Brandgasen, den Raum sofort verlassen – Notruf |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | – Hautkontakt: Benetzte Kleidung entfernen, Haut mit viel Wasser spülen, Arzt aufsuchen – Augenkontakt: Gründlich mit viel Wasser (Augendusche) spülen, Vorgesetzten informieren, Augenarzt aufsuchen – Verschlucken: Viel Wasser mit Aktivkohlezusatz trinken, Vorgesetzten informieren – Einatmen: Frischluft, Vorgesetzten informieren, Arzt aufsuchen |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | – Größere Mengen durch Herrn/Frau entsorgen lassen – Kleine Säurereste mit viel Wasser verdünnen (erst Wasser – dann Säure), dann in die Neutralisation der Abwasseraufbereitung geben |  |  |  |  |