| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Spritzentfettung Tätigkeit: Entfetten von Stahlteilen | Stand: B011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| ###### Alkalische Entfettung enthält Natronlauge |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Gefahr | – Verursacht schwere Verätzungen bei Berührung mit Augen, Haut und Schleimhäuten – Spritzer im Auge können zum Verlust des Augenlichts führen – Heftige Reaktionen mit Leichtmetallen (Aluminium, Zink u. a.) führen zur gefährlichen Wasserstoffentwicklung (Brand- und Explosionsgefahr) – Heftige Reaktionen mit Säuren und beim Ansetzen mit Wasser (Verspritzen bei Hitzeeinwirkung) möglich – Wassergefährdend, nicht in die Kanalisation geben |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | Bei der Arbeit stets – Schutzhandschuhe – Gummischürze – Gummistiefel und – Gesichtsschutz tragen. – Arbeitsanzug komplett (mit Jacke) tragen (Ärmel nicht hochkrempeln) – Hautschutzmittel benutzen: – Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeits- schluss) Pflege (nach der Arbeit) – Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken – Verschmutzte Kleidung nicht mit privater Straßenkleidung zusammen aufbewahren |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | Nach Verschütten von Konzentrat (Feststoff): mit Schaufel aufnehmen und in Sammelbehältnis aus Kunststoff geben; Reste mit viel Wasser wegspülen Notruf |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Spritzer im Auge: Mit viel Wasser mindestens 15 min. spülen (Augendusche) Hautkontakt: Gründlich mit Wasser spülen, durchtränkte Kleidung sofort ausziehen; Vorgesetzten informieren, ggf. Arzt (Augenarzt) aufsuchen Notruf |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | Feststoffreste, durchtränkte Lappen o. ä. in Sammelbehältnis geben Volle Sammelbehälter abholen lassen, Tel.: |  |  |  |  |