| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Kranbedientes Hartchrombad Tätigkeit: Hartverchromen, Badbedienung | Stand: B020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Chromsäure (wässrige Lösung von Chromtrioxid) |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | Giftig, Reizung bzw. Verätzung von Augen, Haut und Schleimhäuten. Inhalation von Chromsäuredämpfen, -aerosolen kann zu Lungenerkrankungen und Krebserkrankungen führen. Verursacht schwer heilende Wunden auf der Haut. Beim Verchromen starke Wasserstoffentwicklung (Gefahr von Knallgasreaktionen, Brandgefahr). Wassergefährdend: Nicht in die Kanalisation einleiten. |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Beim Arbeiten am Chrombad stets Schutzkleidung (säurefester Arbeitsanzug; Schürze, Stiefel und Schutzhandschuhe aus Gummi) tragen. Augenschutz, ggf. Gesichtsschutz tragen. Betriebsanweisung für die Kranbedienung beachten. Nur die im Betrieb zugelassenen Anschlagmittel bzw. Lastaufnahmemittel verwenden (auf ordnungsgemäßen Zustand achten!). Nur bei eingeschalteter Chrombadabsaugung arbeiten. Auf Wirksamkeit der Absaugung achten (Wartungs- und Reinigungsintervalle eingehalten?); Mängel dem Vorgesetzten melden! Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen u. Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken Sonstige Zündquellen fernhalten Verschmutzte Kleidung nicht mit privater Straßenkleidung zusammen aufbewahren, Reinigung durch: (nicht privat waschen!). |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Im Brandfall: , Vorgesetzten informieren Notruf |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Spritzer im Auge sofort mit viel Wasser (Augendusche) ausspülen; Augenarzt aufsuchen Bei Hautkontakt, gründlich mit viel Wasser spülen, Vorgesetzten informieren; Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Entsorgung verbrauchter Chromsäure oder sonstige mit Chromsäure verschmutzter Materialien durch: Datum: Unterschrift: |  |  |  |