| Firma: Arbeitsbereich: Hartverchromen Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Kranbedientes Hartchrombad Tätigkeit: Hartverchromen, Badbedienung | Stand: B020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Chromsäure (wässrige Lösung von Chromtrioxid) |  |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Gefahr | Giftig, Reizung bzw. Verätzung von Augen, Haut und Schleimhäuten. Inhalation von Chromsäuredämpfen, -aerosolen kann zu Lungenerkrankungen und Krebserkrankungen führen. Verursacht schwer heilende Wunden auf der Haut. Beim Verchromen starke Wasserstoffentwicklung (Gefahr von Knallgasreaktionen, Brandgefahr). Wassergefährdend: Nicht in die Kanalisation geben. |  |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | – Beim Arbeiten am Chrombad stets Schutzkleidung (säurefester Arbeitsanzug; Schürze, Stiefel und Schutzhandschuhe aus Gummi) tragen. – Augenschutz, ggf. Gesichtsschutz tragen. – Betriebsanweisung für die Kranbedienung beachten. Nur die im Betrieb zugelassenen Anschlagmittel bzw. Lastaufnahme- mittel verwenden (auf ordnungsgemäßen Zustand achten!). – Nur bei eingeschalteter Chrombadabsaugung arbeiten. Auf Wirksamkeit der Absaugung achten (Wartungs- und Reinigungsintervalle eingehalten?); Mängel dem Vorgesetzten melden! – Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen u. Arbeits- schluss) Pflege (nach der Arbeit) – Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken – Sonstige Zündquellen fernhalten – Verschmutzte Kleidung nicht mit privater Straßenkleidung zusammen aufbewahren, Reinigung durch: (nicht privat waschen!). |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | – Im Brandfall: , Vorgesetzten informieren Notruf |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | – Spritzer im Auge sofort mit viel Wasser (Augendusche) ausspülen; Augenarzt aufsuchen – Bei Hautkontakt, gründlich mit viel Wasser spülen, Vorgesetzten informieren; Arzt aufsuchen – Ersthelfer Notruf |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | – Entsorgung verbrauchter Chromsäure oder sonstige mit Chromsäure verschmutzter Materialien durch: |  |  |  |  |