| Firma: Arbeitsbereich: Vernickeln (chemisch) Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Handanlage, Nickelbad Tätigkeit: Badbedienung | Stand: B026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| Nickelelektrolyt (Nickelsulfat, Natriumhypophosphit) |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich Kann bei Einatmen Krebs erzeugen Gesundheitsschädlich beim Verschlucken Reizung der Augen, Atmungsorgane und der Haut Verbrühungen/Verbrennungen durch heißen Elektrolyt (85°C bis 90°C) und Anlagenteile (Behälterwandung etc.) Wassergefährdend, nicht in die Kanalisation einleiten |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Beim Arbeiten am Nickelbad stets Schutzkleidung (säurefester Arbeitsanzug; Schürze, Stiefel, Schutzhandschuhe aus Gummi ) tragen Augenschutz (mit Seitenschutz) tragen Nur bei eingeschalteter Badabsaugung arbeiten. Mängel an der Absaugung sofort dem Vorgesetzten melden (z.B. zugewachsene Absaugkanäle, lautes Absauggeräusch) Badfüllstand beachten, zu hoher Füllstand, dem Vorgesetzten melden Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel auf- bewahren Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Verschmutzte Kleidung nicht mit privater Straßenkleidung zusammen aufbewahren, Reinigung durch: (nicht privat waschen!) |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Verschüttetes mit viel Wasser fortspülen und der Abwasseranlage zuführen Im Brandfall: Vorgesetzten informieren; Brandbekämpfung mit vorhandenen Feuerlöschern (Standort) Bei größer werdendem Brand und dem Auftreten von Brandgasen den Raum sofort verlassen Notruf |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Benetzte Stellen sofort mit viel Wasser abspülen Augenkontakt: Gründlich mit viel Wasser (Augendusche) ausspülen Vorgesetzten informieren, Augenarzt aufsuchen Einatmen: Frischluft, Vorgesetzten informieren, Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Mit Elektrolyt verunreinigte Materialien in Sammelbehältnis geben Entsorgung durch Datum: Unterschrift: |  |  |  |