| Firma: Arbeitsbereich: Vernickeln (chemisch) Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Handanlage, Nickelbad Tätigkeit: Badbedienung | Stand: B026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Nickelelektrolyt (Nickelsulfat, Natriumhypophosphit) |  |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Gefahr | – Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich – Kann bei Einatmen Krebs erzeugen – Gesundheitsschädlich beim Verschlucken – Reizung der Augen, Atmungsorgane und der Haut – Verbrühungen/Verbrennungen durch heißen Elektrolyt (85°C bis 90°C) und Anlagenteile (Behälterwandung etc.) – Wassergefährdend, nicht in die Kanalisation geben |  |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | – Beim Arbeiten am Nickelbad stets Schutzkleidung (säurefester Arbeitsanzug; Schürze, Stiefel, Schutzhandschuhe aus Gummi ) tragen – Augenschutz (mit Seitenschutz) tragen – Nur bei eingeschalteter Badabsaugung arbeiten. Mängel an der Absaugung sofort dem Vorgesetzten melden (z.B. zugewachsene Absaugkanäle, lautes Absauggeräusch) – Badfüllstand beachten, zu hoher Füllstand, dem Vorgesetzten melden – Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel auf- bewahren – Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) – Verschmutzte Kleidung nicht mit privater Straßenkleidung zusammen aufbewahren, Reinigung durch: (nicht privat waschen!) |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | Verschüttetes mit viel Wasser fortspülen und der Abwasseranlage zuführen Im Brandfall: Vorgesetzten informieren; Brandbekämpfung mit vorhandenen Feuerlöschern (Standort) Bei größer werdendem Brand und dem Auftreten von Brandgasen den Raum sofort verlassen Notruf |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | – Hautkontakt: Benetzte Stellen sofort mit viel Wasser abspülen – Augenkontakt: Gründlich mit viel Wasser (Augendusche) ausspülen Vorgesetzten informieren, Augenarzt aufsuchen – Einatmen: Frischluft, Vorgesetzten informieren, Arzt aufsuchen – Ersthelfer Notruf |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | – Mit Elektrolyt verunreinigte Materialien in Sammelbehältnis geben – Entsorgung durch |  |  |  |  |