| Firma: Arbeitsbereich: Eloxieren (Schwefelsäureverfahren) Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Handanlage, Eloxalbad Tätigkeit: Badbedienung | Stand: B028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| Schwefelsäurelösung |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | Verursacht Verätzungen bei Berührung mit Augen, Haut und Schleimhaut Einatmen von Schwefelsäureaerosolen führt zu Reizungen der Atemwege Wassergefährdend, nicht in die Kanalisation einleiten |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Beim Arbeiten am Eloxalbad stets Schutzkleidung (säurefester Arbeitsanzug, Stiefel, Schürze, Schutzhandschuhe aus Gummi ) tragen Augenschutz (mit Seitenschutz) tragen Nur bei eingeschalteter Badabsaugung arbeiten. Mängel an der Absaugung sofort dem Vorgesetzten melden (z.B. lautes Absauggeräusch) Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Verschmutzte Kleidung nicht mit privater Straßenkleidung zusammen aufbewahren, Reinigung durch: (nicht privat waschen!) |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Verschüttetes mit viel Wasser fortspülen und der Abwasseranlage zuführen Im Brandfall: Vorgesetzten informieren; Brandbekämpfung mit vorhandenen Feuerlöschern (Standort) Bei größer werdendem Brand und dem Auftreten von Brandgasen den Raum sofort verlassen Notruf |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Benetzte Stellen sofort mit viel Wasser abspülen Augenkontakt: Gründlich mit viel Wasser (Augendusche) ausspülen Vorgesetzten informieren, Augenarzt aufsuchen Einatmen: Frischluft, ggf. Vorgesetzten informieren, Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Entsorgung durch Datum: Unterschrift: |  |  |  |