| Firma: Arbeitsbereich: Eloxieren (Schwefelsäure- verfahren) Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Handanlage, Eloxalbad Tätigkeit: Badbedienung | Stand: B028 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Schwefelsäurelösung |  |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Gefahr | – Verursacht Verätzungen bei Berührung mit Augen, Haut und Schleimhaut – Einatmen von Schwefelsäureaerosolen führt zu Reizungen der Atemwege – Wassergefährdend, nicht in die Kanalisation geben |  |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | – Beim Arbeiten am Eloxalbad stets Schutzkleidung (säurefester Arbeitsanzug, Stiefel, Schürze, Schutzhandschuhe aus Gummi ) tragen – Augenschutz (mit Seitenschutz) tragen – Nur bei eingeschalteter Badabsaugung arbeiten. Mängel an der Absaugung sofort dem Vorgesetzten melden (z.B. lautes Absauggeräusch) – Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren – Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) – Verschmutzte Kleidung nicht mit privater Straßenkleidung zusammen aufbewahren, Reinigung durch: (nicht privat waschen!) |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | Verschüttetes mit viel Wasser fortspülen und der Abwasseranlage zuführen Im Brandfall: Vorgesetzten informieren; Brandbekämpfung mit vorhandenen Feuerlöschern (Standort) Bei größer werdendem Brand und dem Auftreten von Brandgasen den Raum sofort verlassen Notruf |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | – Hautkontakt: Benetzte Stellen sofort mit viel Wasser abspülen – Augenkontakt: Gründlich mit viel Wasser (Augendusche) ausspülen Vorgesetzten informieren, Augenarzt aufsuchen – Einatmen: Frischluft, ggf. Vorgesetzten informieren, Arzt aufsuchen – Ersthelfer Notruf |  |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | – Entsorgung durch |  |  |  |  |