| Firma: Arbeitsbereich: Aluminiumglänzen Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Handanlage, Glänzbad Tätigkeit: Badbedienung | Stand: B029 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Glänzen (Flusssäure, Salpetersäure, Ammoniumhydrogendifluorid, in wässriger Lösung) |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Gefahr | – Lebensgefahr beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut – Verursacht schwere Verätzungen (fortschreitend auch in tieferen Gewebeschichten). Starke Schmerzen nach Hautbenetzungen treten häufig erst 1 bis 2 Tage später auf – Entwicklung giftiger nitroser Gase. Einatmen von Dämpfen (stechender Geruch) kann zum Lungenödem führen – Wassergefährdend, nicht in die Kanalisation geben |  |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | – Beim Arbeiten am Glänzbad stets Schutzkleidung (säurefester Arbeitsanzug, Stiefel, Schürze, Schutzhandschuhe aus Gummi ) tragen Tragedauer (Haltbarkeit) der Schutzhandschuhe strikt einhalten, Dichtigkeitskontrolle vor Arbeitsbeginn. Handschuhe, Stiefel und Schürze vor dem Ablegen gründlich mit Wasser abspülen – Augenschutz (mit Seitenschutz), ggf. Gesichtsschutz tragen – Nur bei eingeschalteter Badabsaugung arbeiten. Mängel an der Absaugung sofort dem Vorgesetzten melden (z. B. zugewachsene Absaugkanäle, lautes Absauggeräusch) – Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel auf- bewahren – Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) – Verschmutzte Kleidung nicht mit privater Straßenkleidung zusammen aufbewahren, Reinigung durch: (nicht privat waschen!) |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | Verschüttetes mit viel Wasser fortspülen und der Abwasseranlage zuführen Im Brandfall: Vorgesetzten informieren; Brandbekämpfung mit vorhandenen Feuerlöschern (Standort) Bei größer werdendem Brand und dem Auftreten von Brandgasen den Raum sofort verlassen Notruf |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | – Hautkontakt: Benetzte Stellen sofort mit viel Wasser abspülen (ggf. Notdusche) Calciumglukonat-Gel auftragen oder einen mit Polyethylenglykol getränkten Verband anlegen Vorgesetzten informieren und Arzt aufsuchen – Augenkontakt: Gründlich mit viel Wasser (Augendusche) ausspülen Vorgesetzten informieren, Augenarzt aufsuchen – Einatmen: Frischluft, Vorgesetzten informieren, Arzt aufsuchen Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | – Verunreinigte Materialien in Sammelbehältnis geben – Entsorgung durch |  |  |  |  |