| Firma: Arbeitsbereich: Aluminiumglänzen Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Handanlage, Glänzbad Tätigkeit: Badbedienung | Stand: B029 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| Glänzen (Flusssäure, Salpetersäure, Ammoniumhydrogendifluorid, in wässriger Lösung) |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | Lebensgefahr beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut Verursacht schwere Verätzungen (fortschreitend auch in tieferen Gewebeschichten). Starke Schmerzen nach Hautbenetzungen treten häufig erst 1 bis 2 Tage später auf Entwicklung giftiger nitroser Gase. Einatmen von Dämpfen (stechender Geruch) kann zum Lungenödem führen Wassergefährdend, nicht in die Kanalisation einleiten |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Beim Arbeiten am Glänzbad stets Schutzkleidung (säurefester Arbeitsanzug, Stiefel, Schürze, Schutzhandschuhe aus Gummi ) tragen Tragedauer (Haltbarkeit) der Schutzhandschuhe strikt einhalten, Dichtigkeitskontrolle vor Arbeitsbeginn. Handschuhe, Stiefel und Schürze vor dem Ablegen gründlich mit Wasser abspülen Augenschutz (mit Seitenschutz), ggf. Gesichtsschutz tragen Nur bei eingeschalteter Badabsaugung arbeiten. Mängel an der Absaugung sofort dem Vorgesetzten melden (z. B. zugewachsene Absaugkanäle, lautes Absauggeräusch) Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Verschmutzte Kleidung nicht mit privater Straßenkleidung zusammen aufbewahren, Reinigung durch: (nicht privat waschen!) |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Verschüttetes mit viel Wasser fortspülen und der Abwasseranlage zuführen Im Brandfall: Vorgesetzten informieren; Brandbekämpfung mit vorhandenen Feuerlöschern (Standort) Bei größer werdendem Brand und dem Auftreten von Brandgasen den Raum sofort verlassen Notruf |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Benetzte Stellen sofort mit viel Wasser abspülen (ggf. Notdusche) Calciumglukonat-Gel auftragen oder einen mit Polyethylenglykol getränkten Verband anlegen Vorgesetzten informieren und Arzt aufsuchen Augenkontakt: Gründlich mit viel Wasser (Augendusche) ausspülen Vorgesetzten informieren, Augenarzt aufsuchen Einatmen: Frischluft, Vorgesetzten informieren, Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Verunreinigte Materialien in Sammelbehältnis geben Entsorgung durch Datum: Unterschrift: |  |  |  |