| Firma: Arbeitsbereich: Hart- und Glanzverchromen Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Handanlage, Chrombad Tätigkeit: Badbedienung | Stand: B030 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Chromelektrolyt (Chromtrioxid, Schwefelsäure, in wässriger Lösung) |  |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Gefahr | – Krebs erzeugend beim Einatmen von Aerosolen – Giftig beim Verschlucken – Schwere Verätzungen bei Berührung mit Haut, Augen und Schleimhäuten – Sensibilisierung bei Hautkontakt möglich – Starke Wasserstoffentwicklung beim Verchromen (Verpuffungsgefahr durch Knallgas) – Stark wassergefährdend, nicht in die Kanalisation geben |  |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | – Beim Arbeiten am Chrombad stets Schutzkleidung (säurefester Arbeitsanzug; Schürze, Stiefel, Schutzhandschuhe aus Gummi ) tragen – Augenschutz (mit Seitenschutz), ggf. Gesichtsschutz tragen – Nur bei eingeschalteter Chrombadabsaugung arbeiten. Mängel an der Absaugung sofort dem Vorgesetzten melden (z.B. zugewachsene Absaugkanäle, lautes Absauggeräusch) – Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) – Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren – Sonstige Zündquellen (z.B. Brennerflammen, ) fernhalten – Verschmutzte Kleidung nicht mit privater Straßenkleidung zusammen aufbewahren, Reinigung durch: (nicht privat waschen!) |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | Verschüttetes mit viel Wasser fortspülen und der Abwasseranlage zuführen Im Brandfall: Vorgesetzten informieren; Brandbekämpfung mit vorhandenen Feuerlöschern (Standort) Bei größer werdendem Brand und dem Auftreten von Brandgasen den Raum sofort verlassen Notruf |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | – Hautkontakt: Benetzte Stellen sofort mit viel Wasser abspülen – Augenkontakt: Gründlich mit viel Wasser (Augendusche) ausspülen Vorgesetzten informieren, Augenarzt aufsuchen – Einatmen: Frischluft, ggf. Arzt aufsuchen – Ersthelfer Notruf |  |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | – Mit Chromsäure verunreinigte Materialien in Sammelbehältnis geben – Entsorgung durch |  |  |  |  |