| Firma: Arbeitsbereich: Galvanik Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Gelbbrenne Tätigkeit: Füllen eines Salpetersäurebades | Stand: B009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Salpetersäure 53 %ig HNO3 |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | ‒ Bei Kontakt Verätzung, d. h. Zerstörung von Körpergewebe (Haut, Augen usw.) ‒ Bildung giftiger nitroser Gase (Stickoxide) (braun-rote Farbe) bei Kontakt mit organischen Stoffen (Holzspäne, Putzlappen) ‒ Nitrose Gase sind schwerer als Luft und sinken zu Boden ‒ Wassergefährdend, nicht in die Kanalisation einleiten |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Gesichtsschutzschirm und säurefesten Arbeitsanzug tragen ‒ Schürze, Stiefel und Schutzhandschuhe aus Gummi tragen ‒ Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Nur bei eingeschalteter Absaugung arbeiten ‒ Mängel an der Absaugung (hohe Ventilatorgeräusche, schlechte Absaugung der nitrosen Gase etc.) dem Vorgesetzten melden ‒ Befüllen nur mit Pumpe (Nr./Bezeichnung): ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmitte aufbewahren ‒ Verschmutzte Kleidung nicht mit privater Straßenkleidung zusammen aufbewahren, Reinigung durch: (nicht privat waschen!) |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Beim Verschütten oder Auslaufen mit Sand, Kieselgur o. ä. eindämmen, mit viel Wasser verdünnen, mit Kalk neutralisieren ‒ Beim Entweichen nitroser Gase in den Arbeitsraum Atemschutzmaske (Filtertyp, NO-P3, blau-weiß) anlegen, Vorgesetzten informieren ‒ Im Brandfall: Vorgesetzten informieren ‒ Brandbekämpfung mit vorhandenem Feuerlöscher (Standort) ‒ Bei größer werdendem Brand und dem Auftreten von Brandgasen, den Raum sofort verlassen Notruf |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Hautkontakt: Benetzte Kleidung entfernen, Haut mit viel Wasser spülen, Arzt aufsuchen ‒ Augenkontakt: Gründlich mit viel Wasser (Augendusche) spülen, Vorgesetzten informieren, Augenarzt aufsuchen ‒ Verschlucken: Viel Wasser mit Aktivkohlezusatz trinken, Vorgesetzten informieren ‒ Einatmen: Frischluft, Vorgesetzten informieren, Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Größere Mengen durch Herrn/Frau entsorgen lassen ‒ Kleine Säurereste mit viel Wasser verdünnen (erst Wasser – dann Säure), dann in die Neutralisation der Abwasseraufbereitung geben Datum: Unterschrift: |  |  |  |