| Firma: Arbeitsbereich: Hart- und Glanzverchromen Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Handanlage, Chrombad Tätigkeit: Badbedienung | Stand: B030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| Chromelektrolyt (Chromtrioxid, Schwefelsäure, in wässriger Lösung) |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | ‒ Krebserzeugend beim Einatmen von Aerosolen ‒ Giftig beim Verschlucken ‒ Schwere Verätzungen bei Berührung mit Haut, Augen und Schleimhäuten ‒ Sensibilisierung bei Hautkontakt möglich ‒ Starke Wasserstoffentwicklung beim Verchromen (Verpuffungsgefahr durch Knallgas) ‒ Stark wassergefährdend, nicht in die Kanalisation einleiten |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Beim Arbeiten am Chrombad stets Schutzkleidung (säurefester Arbeitsanzug; Schürze, Stiefel, Schutzhandschuhe aus Gummi ) tragen ‒ Augenschutz (mit Seitenschutz), ggf. Gesichtsschutz tragen ‒ Nur bei eingeschalteter Chrombadabsaugung arbeiten. Mängel an der Absaugung sofort dem Vorgesetzten melden (z. B. zugewachsene Absaugkanäle, lautes Absauggeräusch) ‒ Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren ‒ Sonstige Zündquellen (z. B. Brennerflammen, ) fernhalten ‒ Verschmutzte Kleidung nicht mit privater Straßenkleidung zusammen aufbewahren, Reinigung durch: (nicht privat waschen!) |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Verschüttetes mit viel Wasser fortspülen und der Abwasseranlage zuführen Im Brandfall: Vorgesetzten informieren; Brandbekämpfung mit vorhandenen Feuerlöschern (Standort) Bei größer werdendem Brand und dem Auftreten von Brandgasen den Raum sofort verlassen Notruf |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Hautkontakt: Benetzte Stellen sofort mit viel Wasser abspülen ‒ Augenkontakt: Gründlich mit viel Wasser (Augendusche) ausspülen Vorgesetzten informieren, Augenarzt aufsuchen ‒ Einatmen: Frischluft, ggf. Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Mit Chromsäure verunreinigte Materialien in Sammelbehältnis geben ‒ Entsorgung durch Datum: Unterschrift: |  |  |  |