| Firma: Arbeitsbereich: Verkupfern (cyanidisch) Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Handanlage, Kupferbad Tätigkeit: Badbedienung | Stand: B031 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| Kupfercyanid (Cyanide in wässriger, alkalischer Lösung) |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | ‒ Sehr giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut ‒ Cyanide gelangen durch die unverletzte Haut in den Körper ‒ ACHTUNG: Entwicklung giftiger Blausäuregase (Bittermandelgeruch) bei Zusammenkommen mit Säuren ‒ Verätzungsgefahr bei Berührung mit Augen, Haut und Schleimhäuten ‒ Wassergefährdend, nicht in die Kanalisation einleiten |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Beim Arbeiten am Kupferbad stets Schutzkleidung (säurefester Arbeitsanzug; Schürze, Stiefel, Schutzhandschuhe aus Gummi ) tragen ‒ Augenschutz (mit Seitenschutz) tragen ‒ Nur bei eingeschalteter Badabsaugung arbeiten. Mängel an der Absaugung sofort dem Vorgesetzten melden (z. B. zugewachsene Absaugkanäle, lautes Absauggeräusch) ‒ Niemals fremde, verunreinigte Teile ins Bad eintauchen ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren ‒ Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Verschmutzte Kleidung nicht mit privater Straßenkleidung zusammen aufbewahren, Reinigung durch: (nicht privat waschen!) |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Verschüttetes mit viel Wasser fortspülen und der Abwasseranlage zuführen Beim Auftreten von Blausäuregasen (Bittermandelgeruch) sofort den Raum verlassen Im Brandfall: Vorgesetzten informieren; Brandbekämpfung mit vorhandenen Feuerlöschern (Standort) (niemals Kohlendioxidlöscher benutzen) Bei größer werdendem Brand und dem Auftreten von Brandgasen den Raum sofort verlassen Notruf |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Benetzte Stellen sofort mit viel Wasser und Hautreinigungsmittel reinigen Augenkontakt: Gründlich mit viel Wasser (Augendusche) ausspülen Vorgesetzten informieren, Augenarzt aufsuchen Einatmen: Frischluft, sofort Vorgesetzten informieren und Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ –Mit Elektrolyt verunreinigte Materialien in Sammelbehältnis geben ‒ –Entsorgung durch Datum: Unterschrift: |  |  |  |