| Firma: Arbeitsbereich: Vernickeln (chemisch) Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Handanlage, Nickelbad Tätigkeit: Badbedienung | Stand: B026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| Nickelelektrolyt (Nickelsulfat, Natriumhypophosphit) |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | ‒ Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich ‒ Kann bei Einatmen Krebs erzeugen ‒ Gesundheitsschädlich beim Verschlucken ‒ Reizung der Augen, Atmungsorgane und der Haut ‒ Verbrühungen/Verbrennungen durch heißen Elektrolyt (85 °C bis 90 °C) und Anlagenteile (Behälterwandung etc.) ‒ Wassergefährdend, nicht in die Kanalisation einleiten |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Beim Arbeiten am Nickelbad stets Schutzkleidung (säurefester Arbeitsanzug; Schürze, Stiefel, Schutzhandschuhe aus Gummi ) tragen ‒ Augenschutz (mit Seitenschutz) tragen ‒ Nur bei eingeschalteter Badabsaugung arbeiten. Mängel an der Absaugung sofort dem Vorgesetzten melden (z.B. zugewachsene Absaugkanäle, lautes Absauggeräusch) ‒ Badfüllstand beachten, zu hoher Füllstand, dem Vorgesetzten melden ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren ‒ Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Verschmutzte Kleidung nicht mit privater Straßenkleidung zusammen aufbewahren, Reinigung durch: (nicht privat waschen!) |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Verschüttetes mit viel Wasser fortspülen und der Abwasseranlage zuführen Im Brandfall: Vorgesetzten informieren; Brandbekämpfung mit vorhandenen Feuerlöschern (Standort) Bei größer werdendem Brand und dem Auftreten von Brandgasen den Raum sofort verlassen Notruf |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Hautkontakt: Benetzte Stellen sofort mit viel Wasser abspülen ‒ Augenkontakt: Gründlich mit viel Wasser (Augendusche) ausspülen Vorgesetzten informieren, Augenarzt aufsuchen ‒ Einatmen: Frischluft, Vorgesetzten informieren, Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Mit Elektrolyt verunreinigte Materialien in Sammelbehältnis geben ‒ Entsorgung durch Datum: Unterschrift: |  |  |  |