| Firma: Arbeitsbereich: Verzinken (alkalisch) Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Handanlage, Zinkbad (alkalisch) Tätigkeit: Badbedienung | Stand: B032 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| Zinkelektrolyt (Zinkoxid, Natriumhydroxid in wässriger Lösung) |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | ‒ Verursacht schwere Verätzungen bei Berührung mit Augen, Haut und Schleimhäuten ‒ Heftige (exotherme) Reaktion mit Säuren (Verspritzen bei Hitzeentwicklung möglich) ‒ Wassergefährdend, nicht in die Kanalisation einleiten |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Beim Arbeiten am Zinkbad stets Schutzkleidung (laugenfester Arbeitsanzug; Schürze, Stiefel, Schutzhandschuhe aus Gummi ) tragen ‒ Augenschutz (mit Seitenschutz), ggf. Gesichtsschutz tragen ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren ‒ Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Verschmutzte Kleidung nicht mit privater Straßenkleidung zusammen aufbewahren, Reinigung durch: (nicht privat waschen!) |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Verschüttetes mit viel Wasser fortspülen und der Abwasseranlage zuführen Im Brandfall: Vorgesetzten informieren; Brandbekämpfung mit vorhandenen Feuerlöschern (Standort) Bei größer werdendem Brand und dem Auftreten von Brandgasen den Raum sofort verlassen Notruf |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Hautkontakt: Benetzte Stellen sofort mit viel Wasser abspülen ‒ Augenkontakt: Gründlich mit viel Wasser (Augendusche) ausspülen Vorgesetzten informieren, Augenarzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Mit Elektrolyt verunreinigte Materialien in Sammelbehältnis geben ‒ Entsorgung durch Datum: Unterschrift: |  |  |  |