| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Kranbedientes Hartchrombad Tätigkeit: Hartverchromen, Badbedienung | Stand: B020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Chromsäure (wässrige Lösung von Chromtrioxid) |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | Giftig, Reizung bzw. Verätzung von Augen, Haut und Schleimhäuten. Inhalation von Chromsäuredämpfen, -aerosolen kann zu Lungenerkrankungen und Krebserkrankungen führen. Verursacht schwer heilende Wunden auf der Haut. Beim Verchromen starke Wasserstoffentwicklung (Gefahr von Knallgasreaktionen, Brandgefahr). Wassergefährdend: Nicht in die Kanalisation einleiten. |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Beim Arbeiten am Chrombad stets Schutzkleidung (säurefester Arbeitsanzug; Schürze, Stiefel und Schutzhandschuhe aus Gummi) tragen. ‒ Augenschutz, ggf. Gesichtsschutz tragen. ‒ Betriebsanweisung für die Kranbedienung beachten. Nur die im Betrieb zugelassenen Anschlagmittel bzw. Lastaufnahmemittel verwenden (auf ordnungsgemäßen Zustand achten!). ‒ Nur bei eingeschalteter Chrombadabsaugung arbeiten. Auf Wirksamkeit der Absaugung achten (Wartungs- und Reinigungsintervalle eingehalten?); Mängel dem Vorgesetzten melden! ‒ Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen u. Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken ‒ Sonstige Zündquellen fernhalten ‒ Verschmutzte Kleidung nicht mit privater Straßenkleidung zusammen aufbewahren, Reinigung durch: (nicht privat waschen!). |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Im Brandfall: , Vorgesetzten informieren Notruf |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Spritzer im Auge sofort mit viel Wasser (Augendusche) ausspülen; Augenarzt aufsuchen ‒ Bei Hautkontakt, gründlich mit viel Wasser spülen, Vorgesetzten informieren; Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Entsorgung verbrauchter Chromsäure oder sonstige mit Chromsäure verschmutzter Materialien durch: Datum: Unterschrift: |  |  |  |