| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Spritzentfettung Tätigkeit: Entfetten von Stahlteilen | Stand: B011 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Alkalische Entfettung enthält Natronlauge |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | ‒ Verursacht schwere Verätzungen bei Berührung mit Augen, Haut und Schleimhäuten ‒ Spritzer im Auge können zum Verlust des Augenlichts führen ‒ Heftige Reaktionen mit Leichtmetallen (Aluminium, Zink u. a.) führen zur ‒ gefährlichen Wasserstoffentwicklung (Brand- und Explosionsgefahr) ‒ Heftige Reaktionen mit Säuren und beim Ansetzen mit Wasser (Verspritzen bei Hitzeeinwirkung) möglich ‒ Wassergefährdend, nicht in die Kanalisation einleiten |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Bei der Arbeit stets ‒ Schutzhandschuhe ‒ Gummischürze ‒ Gummistiefel und ‒ Gesichtsschutz tragen. ‒ Arbeitsanzug komplett (mit Jacke) tragen (Ärmel nicht hochkrempeln) ‒ Hautschutzmittel benutzen: ‒ Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken ‒ Verschmutzte Kleidung nicht mit privater Straßenkleidung zusammen aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Nach Verschütten von Konzentrat (Feststoff): mit Schaufel aufnehmen und in Sammelbehältnis aus Kunststoff geben; Reste mit viel Wasser wegspülen Notruf |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Spritzer im Auge: Mit viel Wasser mindestens 15 Min. spülen (Augendusche) Hautkontakt: Gründlich mit Wasser spülen, durchtränkte Kleidung sofort ausziehen; Vorgesetzten informieren, ggf. Arzt (Augenarzt) aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Feststoffreste, durchtränkte Lappen o. ä. in Sammelbehältnis geben Volle Sammelbehälter abholen lassen, Tel.: Datum: Unterschrift: |  |  |  |